# Přehled

### Během této lekce studenti pochopí, jak identifikovat výběr orchestrálních nástrojů a jak jsou strunné nástroje sestrojené tak, aby produkovaly hudbu. Studenti vytvoří systém pro přehrávání hudby pomocí simulované kytary.

# Klíčové informace

| Stupeň 4 Věk 9–10 let | ### 45 nebo 90minutová lekce |
| --- | --- |

| ## Struktura lekce | ## Cíle učení |
| --- | --- |
| Úroveň | - Rozpoznání, identifikace a klasifikace výběru orchestrálních nástrojů. |
| Mini lekce | - Vysvětlete, jak jsou strunné nástroje navrženy tak, aby produkovaly hudbu. |
| Příklad práce – Pojďme stavět! |  |
| Výzva 1 | ### Vytvořte systém pro přehrávání hudby pomocí simulované kytary. |
| Výzva 1 – Ladění! |  |
| Výzva 2 | ### Vytvořte úpravu systému pro generování světla i zvuku. |
| Rozšiřující aktivity a závěr | - Příležitost rozšířit porozumění a zamyslet se nad učením. |

| ## Požadované materiály |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SADA SAM Labs STEAM | Kusy lepenky | Gumičky různých velikostí | Prázdná krabice |
| Lepidlo/páska |  |  |  |

| ## Úvod ## Rozpoznat, identifikovat a klasifikovat výběr orchestrálních nástrojů. |  |
| --- | --- |

Klíčové informace ke sdílení:

- Orchestr je velká skupina instrumentalistů – hudebníků, kteří spolu hrají na různé nástroje.

- Nástroje orchestru jsou uspořádány do rodin/sekcí: smyčce, dechové žesťové nástroje, dechové nástroje a bicí. Více informací v navrhovaném odkazu níže.

Aktivita:

- Podívejte se na obrázek nástrojů v prezentaci. "Můžete přiřadit nástroje do správné sekce?" "Můžete pojmenovat každý nástroj?"

- Možnost vyhledávat na YouTube pomocí termínu "Symfonický orchestr" nebo zahrát studentům nahrávku orchestrální hudby.

- Diskutujte o vlastnostech nástrojů pomocí obrázků v prezentaci.

- "Můžete identifikovat rysy strunných nástrojů? Jak strunný nástroj produkuje zvuk?"

Navrhované odkazy:

- Odkaz na wikipedii: https://cs.wikipedia.org/wiki/Orchestr

SAM Labs nenese odpovědnost za obsah odkazů třetích stran.

| ## Mini lekce ## Vysvětlete, že strunné nástroje jsou navrženy tak, aby produkovaly hudbu. |  |
| --- | --- |

Klíčové informace ke sdílení:

- Strunné nástroje dělají zvuky, když jejich struny vibrují.

- Rozteč zvuku je řízena změnou napětí strun; tím volnější je řetězec, tím nižší je rozteč tónu noty.

- Strunné nástroje mohou být smyčcové, drnkací, kolové nebo úderné.

- Strunná orchestrální rodina zahrnuje: housle, violu, violoncelo a kontrabas.

Aktivita:

- Studenti mohou natáhnout gumičky různé velikosti přes díru prázdné krabice (ideálně od kapesníků), aby simulovali jednoduchou kytaru a pak drnknout na každou gumičku, aby vytvořili zvuk.

- "Která velikost gumičky produkuje nejvyšší a nejnižší tón?"

- Ve skupinách po třech mohou studenti načrtnout kytarovou šablonu na kus lepenky a vystřihnout ji (to bude potřeba ve výzvě 2). Studenti mohou buď načrtnout svůj vlastní tvar kytary nebo najít šablonu online. Možnost pro studenty zkoumat různé tvary kytarových těles (odkaz níže).

- Povzbuďte studenty, aby identifikovali následující části kytary:

  - tělo kytary

  - krk

  - pražce

  - vřeteník

  - struny

  - ozvučnice

  - zvukový otvor (pouze akustický)

Navrhované odkazy:

- Tvary těla kytary: https://en.wikipedia.org/wiki/Acoustic_guitar#Body_shape.

Poznámka: Sam Labs nenese odpovědnost za obsah odkazů třetích stran.

Klíčová slova:

| orchestr | Skupina instrumentalistů – muzikantů, kteří spolu hrají na různé nástroje. |
| --- | --- |
| strunné nástroje | Největší rodina nástrojů v orchestru, včetně houslí, violy, violoncella a kontrabasu. |
| výška | Jak vysoká nebo nízká je nota nebo tón zvuku. |
| úhoz/drnknutí | Způsob, jak zatahat a uvolnit strunu takovým způsobem, který způsobí vibrace struny - tón. |

Pojďme diskutovat: "Jak utahování strun nástroje ovlivňuje výšku tónu?" S partnerem mohou studenti diskutovat o tom, jak velikost nástroje může ovlivňovat hudbu, kterou vytváří.

| ## Příklad práce – Pojďme stavět! ### Vytvořte systém, který přehraje notu a umožní upravit rozteč. |  |
| --- | --- |

| instrukce | pracovní plocha | poznámky |
| --- | --- | --- |
| Krok 1 Zapnutí a spárování: - 1 Bzučák / virtuální bzučák. a přetáhněte jej do pracovního prostoru. Přetáhněte také dál: - 1 Stisk tlačítka. Připojte bloky podle obrázku. |  | Diskutujte se studenty o tom, jak výstup Bzučáku reprezentuje zvuk jediné struny kytary. Možnost diskutovat o tom, která technika hry na kytaru je simulována, hraní akordu nebo úhoz – drnknutí na strunu. |
| Krok 2 Otestujte svůj systém. |  | Povzbuďte studenty, aby zkontrolovali, zda stisknutí kláves vede k výstupu (zahrání) jedné noty. |
| Krok 3 Zapnutí a spárování: - 1 posuvník/virtuální posuvník a přetáhněte jej do pracovního prostoru. Přetáhněte také dál: - 1 Vypínač - 1 Blok poznámek. Připojte bloky podle obrázku. |  | Po stisknutí klávesy vysvětlete, že je k udržení bzučáku v chodu potřeba Vypínač. Posuvník pak lze použít nezávisle ke změně výšky přehrávané noty. |
| Krok 4 V nastavení bloku Noty nastavte první notu jako počáteční notu. |  | Povzbuďte studenty, aby se ujistili, že je Vypínač vypnutý, zatímco budou vysílat noty dostupné v bloku Noty, aby se vyhnuli neustálému šumu bzučáku. |
| Krok 5 Otestujte svůj systém. |  | Požádejte studenty, aby zkontrolovali, zda s tím, jak se hodnoty na posuvníku zvyšují, bude bzučák přehrávat vyšší tón a naopak, když se hodnoty snižují. |

| ## Výzva 1 ### Vytvořte systém pro přehrávání hudby pomocí simulované kytary. |  |
| --- | --- |

| instrukce | pracovní plocha | poznámky |
| --- | --- | --- |
| Krok 1 Vystřihněte tvar kytary z lepenky. |  | Studenti mohou použít šablonu kytary, kterou vytvořili v mini lekci. |
| Krok 2 Odeberte z pracovního prostoru: - Stisk klávesy. Zapnutí a spárování: - 1 tlačítka nebo - 1 blok světelného senzoru a přetáhněte jej do pracovního prostoru. Připojte bloky podle obrázku. |  | Nb. Pokud studenti používají světelný senzor, měli by jej nastavit tak, aby působil jako tlačítko „(False/True)". |
| Krok 3 Připevněte tlačítko, posuvník a bzučák na kartonovou kytaru, jak je znázorněno na obrázku. |  | Studenti mohou k zabezpečení bloků použít lepicí hmotu / pásku. Vysvětlete, že tlačítko bude simulovat hraní na kytarovou strunu, aby ji bylo možné umístit na střed těla (zvukovou desku). Posuvník bude měnit výšku tónu a bude umístěn na krk "kytary", aby simuloval přechod mezi strunami a pohyb nahoru a dolů po pražcích. Bzučák lze připojit na ozvučnici, aby reprezentoval zvukovou díru kytary, kde je zvuk nejsilnější. |
| Krok 4 Otestujte svůj systém. |  | Povzbuďte studenty, aby spolu hráli na kytary a nacvičovali sekvenci. Mohou si všimnout, že ne všichni hrají ve stejné tónině. To bude opraveno v Ladění! |

Kontrola porozumění: "Proč má tento systém dva vstupy? Který z následujících nástrojů je ve strunné orchestrální rodině?"

| ## Výzva 1 – Ladění! ### Jak může Posuvník simulovat pohyb nahoru a dolů po pražcích kytary? |  |
| --- | --- |

| instrukce | pracovní plocha | poznámky |
| --- | --- | --- |
| Krok 1 Ujistěte se, že Posuvník je orientován tak, aby simuloval skutečnou kytaru s vyššími tóny blíže k tělu. | vyšší nižší | Rekapitulace částí kytary, zaměření na pražce. Vysvětlete, že pražce kytary rozdělují každou strunu na polotóny, které se zvyšují, čím blíže jsou k tělu kytary. |
| Krok 2 Otestujte svůj systém. |  | Povzbuďte studenty, aby zkontrolovali, že když posunou Posuvník doprava, tóny se zvyšují. |

| ## Výzva 2 ### Vytvořte úpravu systému pro generování světla i zvuku. |  |
| --- | --- |

| instrukce | pracovní plocha | poznámky |
| --- | --- | --- |
| Krok 1 Zapnutí a spárování: - 1 RGB LED blok a přetáhněte jej do pracovního prostoru. Přetáhněte také dál: - 1 Cyklus barev - 1 další Vypínač - 1 Intervalový blok Připojte bloky podle obrázku. |  | Prodiskutujte se studenty funkci každého z bloků v nové části systému; Přepínač udržuje systém zapnutý, což zase umožňuje bloku Interval odesílat časové impulsy do bloku Cyklus barev. Výsledkem je změna barev RGB LED přes červenou, zelenou a modrou v nastaveném intervalu (výchozí = "1 sekunda"). |
| Krok 2 Zajistěte RGB LED na hlavu kytary. |  | Tato pozice byla zvolena pro viditelnost. Možnost, aby si studenti vybrali svou vlastní pozici. |
| Krok 3 Otestujte svůj systém. |  |  |

Kontrola porozumění: "Které bloky chování se v tomto systému používají? Které z následujících částí jsou části kytary?"

| ### Rozšiřující aktivity a závěr |  |  |
| --- | --- | --- |
| Experimentujte s blokem Cyklus hlasitosti. Můžete přidat tento blok do systému, abyste mohli změnit hlasitost bzučáku? Tip: Použijte další vypínač a interval. | Experimentujte s blokem Cyklus frekvence. Můžete přidat tento blok do systému, abyste automatizovali různé výšky tónů přehrávaných Bzučákem? Tip: Použijte další vypínač a interval. | Experimentujte s blokem Sekvenceru. Můžete porovnat systém, který používá sekvencer k přehrávání hudby se systémem z výzvy 2? |

| ## Závěr a reflexe ### V pracovním listě |  |
| --- | --- |